Задача  №3 (30  баллов)

Два  вольтметра  с  внутренними  сопротивлениями  R1=6 кОм  и  R2=4 кОм  соединены  последовательно. Параллельно  к  ним  подключено  сопротивление  R3=10 кОм. На  эту  систему  подано  напряжение  180 В.

3.1. Каковы  показания  вольтметров  при  разомкнутом  ключе?

3.2. Каковы  показания  вольтметров  при  замкнутом  ключе  и  движке, соединенном  с  серединой  сопротивления  R?

3.3. Движок  перемещают  до  тех  пор, пока  оба  вольтметра  не  покажут  одинаковое  напряжение. На  какие  части  разделит  движок  сопротивление  R?

Решение.

3.1.  Ключ  не  замкнут.

Напряжения  на  вольтметрах  пропорциональны  их  сопротивлениям, так  как  через  вольтметры  протекает  одинаковый  ток:

U1/U2 = R1/R2 (1).

С  другой  стороны:

U = U1 + U2 (2).

Выразим  из  формулы  (2)  напряжение  U2:

U2 = U – U1 (3).

Из формул (1) и (3):

U1/(U – U1) = R1/R2 => U1 = R1·U/(R1 + R2) (4).

Из формул (3)  и (4):

U2 = U – R1·U/(R1 + R2) => U2 = R2·U/(R1 + R2) (5).

Подставим  численные  значения  и  сделаем  вычисления:

U1 = 6·103·180/( 6·103+ 4·103) = 108 (В),

U2 = 4·103·180/( 6·10 3+ 4·103) = 72 (В).

3.2.  Ключ  замкнут, движок  соединен  с  серединой  сопротивления  R.

Нарисуем  эквивалентную  схему  соединения  вольтметров  с  соответствующими  частями  сопротивления  R.

Общее  напряжение U  делится  пропорционально  сопротивлениям  2  последовательно  соединенных  участков R2'  и  R2', каждый  из  которых  состоит  из  вольтметра  и  параллельно  ему  соединенного  участка  сопротивления  R, равного  R/2:  U1'/U2' = R1'/R2' (1).

С  другой  стороны: U = U1' + U2' (2).

Выразим  из  формулы  (2)  напряжение  U2':  U2' = U – U1' (3).

Выразим  сопротивления  R1'  и  R2':

R1' = R1·(R/2)/(R1 + R/2) => R1' = R1·R/(2·R1 + R) (4);

R2' = R2·(R/2)/(R2 + R/2) => R2' = R2·R/(2·R2 + R) (5).

Из  формул  (1), (3) – (5):

U1'/(U – U1') =  [R1·R/(2·R1 + R)]/ [R2·R/(2·R2 + R)] =>

U1'/(U – U1') = [R1·R·(2·R2 + R)]/ [R2·R/(2·R1 + R)] =>

U1' = R1·(2·R2+R)·U/[4·R1·R2+R·(R1 + R2)] (6).

Из  формул  (2)  и  (6):

U2' = R2·(2·R1+R)·U/[4·R1·R2+R·(R1 + R2)] (7).

Подставим  численные  значения  и  сделаем  вычисления:

U1' = 6·103·(2·4·103+10·103)·180/[4·6·103·4·103+10·103·(6·103 +4·103)] = 99,2 (В) ≈ 99 (В);

U2' = 4·103·(2·6·103+10·103)·180/[4·6·103·4·103+10·103·(6·103 +4·103)] = 80,8 (В) ≈ 81 (В).

3.3.  Ключ  замкнут, движок  делит  сопротивление  R  на  части  R0  и  Rх, которые  параллельно  соединены  соответственно  с  вольтметром  V1  и  вольтметром  V2.

Если  показания  вольтметров  одинаковы (U1'' = U2''), то  и  сопротивления  соответствующих  им  участков  цепи  R1″  и  R2″  должны  быть  равны  между  собой:  R1″ = R2″ (1).

Тогда:

R1″ = R1·R0/(R1 + R0) (2);   R12″ = R2·Rх/(R2 + Rх) (3).

Очевидно:  R = R0 + Rх =>  Rх = R – R0 => (4).

Из  формул  (1) – (4):

R1·R0/(R1 + R0) = R2·(R – R0)/(R2 + R – R0) =>

R02·(R1 – R2) – R0·[2·R1·R2+R·(R1 – R2)] + R1·R2·R = 0 (5)=>

R02·(6·103– 4·103) – R0·[2·6·103·4·103+10·103·(6·103– 4·103)] + +6·103·4·103·10·103 = 0 =>

2·103·R02 – 68·106·R0 + 240·109 = 0 (6а) =>

R02 – 34·103·R0 + 120·106 = 0 (6б).

Найдем  дискриминант  получившегося  квадратного  уравнения:

D = (-34·103)2 – 4·1·120·106 = 676·106 (7а) => √D = 26·103 (7б).

Тогда:

R0 = (34·103 ± 26·103)/2.

Так  как  R0<R (как  и  Rх<R), то  подходит  только  корень  со  знаком  "минус":

R0 = (34·103 – 26·103)/2 = 4·103 (Ом) = 4 (кОм) = 2·R/5 (8).

Из  формул  (4)  и  (5):

Rх = R – R0 = 10·103 – 4·103 = 6·103 (Ом) = 6 (кОм) = 3·R/5 (9).

| Задача №3 (30 баллов) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Пункт задачи | Всего за пункт | Критерии | Баллы |  |
| 3.1. | 6 баллов | Нарисована схема (рисунок 1) | 1 |  |
|  |  | Обоснована и записана формула (1) | 1 |  |
|  |  | Записаны соотношения (2) и (3) | 1 |  |
|  |  | Получены соотношения для U1 и U2 (формулы (4) и (5)) | 2 |  |
|  |  | Сделаны вычисления | 1 |  |
| 3.2. | 10 баллов | Нарисована эквивалентная схема соединения вольтметров с соответствующими частями сопротивления R (рисунок 3) | 2 |  |
|  |  | Обоснована и записана формула (1) | 1 |  |
|  |  | Записаны формулы (2) и (3) | 1 |  |
|  |  | Записаны формулы (4) и (5) | 2 |  |
|  |  | Получены соотношения для U1' и U2' (формулы (6) и (7)) | 3 |  |
|  |  | Сделаны вычисления | 1 |  |
| 3.3. | 14 баллов | Нарисована эквивалентная схема соединения вольтметров с соответствующими частями сопротивления R (рисунок 4) | 2 |  |
|  |  | Обосновано соотношение (1) | 1 |  |
|  |  | Записаны формулы (2), (3), (4) | 2 |  |
|  |  | Из соотношений (1) – (4) получено квадратное уравнение для R0 (формула (5)) | 2 |  |
|  |  | Подставлены числовые значения R1, R2, R и получено квадратное уравнение в виде (6а) или (6б) | 2 |  |
|  |  | Найден дискриминант (формула (7а) или формула (7б)) | 1 |  |
|  |  | Обоснован выбор только одного корня квадратного уравнения | 2 |  |
|  |  | Подставлены числовые значения и получены значения для R0 и Rх (формулы (8) И (9)) | 2 |  |